Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию систем кондиционирования воздуха

| № | Наименование услуг | Ед. изм. | Кол-во | Цена, (руб.). | Стоимость, (руб.). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сплит-система настенная (внутренний и наружный блок) |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническое обслуживание внутреннего блока - Проверка электропитания с протяжкой винтовых соединений - Проверка состояния теплоизоляции хладоновых трубопроводов - Замер минимальных температурных показателей на выходе внутреннего(их) блока(ов) до и после чистки - Частичная разборка внутреннего блока - Очистка внутренних поверхностей с помощью аппарата высокого давления или парогенератора. - Обработка дезинфицирующим раствором на основе хлоргексидина поверхностей включая испаритель и вентилятор - Проверка системы отвода конденсата, продувка при необходимости, чистка и устранение дефектов при необходимости - Чистка и дезинфекция воздушного фильтра | шт | 12 | 4 200 | 50 400 |
| 2 | Техническое обслуживание наружного блока: - Внешний осмотр наружного блока, проверка общего функционального состояния - Контроль износа подшипников электродвигателей вентиляторов воздушного теплообменника. - Очистка теплообменника наружного блока (заливка химией, очистка аппаратом высокого давления) - Проверка состояния лопастей вентиляторов, очистка при необходимости; - Частичная разборка наружного блока, очистка корпуса и его составных частей при необходимости и наличии доступа | шт | 12 | 3 200 | 38 400 |
| Сплит-система Mitsubishi (внутренний блок) |  |  |  |  |  |
| 3 | Техническое обслуживание внутреннего блока - Проверка электропитания с протяжкой винтовых соединений - Проверка состояния теплоизоляции хладоновых трубопроводов - Замер минимальных температурных показателей на выходе внутреннего(их) блока(ов) до и после чистки - Частичная разборка внутреннего блока - Очистка внутренних поверхностей с помощью аппарата высокого давления или парогенератора. - Обработка дезинфицирующим раствором на основе хлоргексидина поверхностей включая испаритель и вентилятор - Проверка системы отвода конденсата, продувка при необходимости, чистка и устранение дефектов при необходимости - Чистка и дезинфекция воздушного фильтра | шт | 24 | 5 675 | 136 200 |
| Всего: |  |  |  |  | 225 000 |

Стоимость услуг:                  225 000 руб.

Налог по УСН 6%:                   13 500 руб.

Комиссия банка 2%:                  4 500 руб.

ИТОГО К ОПЛАТЕ:                   243 000 руб.